- STRUČNÝ POPIS STAVBY

Jedná se o částečně podsklepený objekt v jihozápadní části obce Štěpánovice – okres Klatovy s jedním užitným nadzemním podlažím v současné době využívaným nejen sborem dobrovolných hasičů, ale v případě potřeby jej využívá i obec. Objekt je určen k demolici. Na jeho místě bude nová stavba plánované hasičské zbrojnice.

Stávající krytina je z plechových pásů, konstrukce krovu je železobetonová, zdivo objektu je z armaporitových tvárnic.

Svislé konstrukce jsou ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jsou zde patrné  drobné trhlinky, které nejsou staticky významné. Demolovaný objekt je izolován proti vodě a zemní vlhkosti. Tato izolace je ve špatním stavu. Vzhledem k tomu, že nová hasičská zbrojnice nebude podsklepena, bude stávající podsklepení vybouráno, vykopáno  a následně zasypáno.

- ÚDAJE O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stávající objekt je samostatně napojen na přívod elektrické energie, plynu, vody a kanalizace. Tyto přívody budou před zahájením demolice odpojeny od zdroje. Součástí stávající objektu je i stávající žumpa a vodoměrná šachta určená k demolici. Tato skutečnost bude před zahájením samotných demoličních prací opětovně ověřena.

- OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

S ohledem na rozsah demolice, velikost objektu a způsob provádění demolice se ochranná pásma nestanovují.

- VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro provádění demolice budou používány tradiční technologie s běžnými stavebními stroji a mechanizmy. Vlastní demolice nebude životní prostředí trvale ani dlouhodobě ovlivňovat.

Při stavebně technickém průzkumu nebyla zjištěna žádná kontaminace, čemuž odpovídá i využití prostor.

Z hlediska obecně platných předpisů jde o stavbu, která není zdrojem znečištění.

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DEMOLICI

Kód odpadu				druh odpadu					zatřídění

17 01 01				beton						O

17 01 02				cihly						O

17 01 03				tašky a keramické výrobky			O

17 02 01				dřevo						O

17 02 02				sklo						O

17 02 03				plasty						O

17 04 04				zinek						O

17 04 05				železo, ocel 					O

17 04 11		kabely neuvedené pod 17 04 10				O

17 05 04		zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03			O

17 06 04	izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O

20 03 01			směsný komunální odpad				O

20 03 04			kal ze septiků  a žump				O

ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ ODPADŮ

Odpad bude tříděn podle zařazení v katalogu odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.. Likvidaci odpadů zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu.