- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: 			Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice - demolice

Investor:			Městský úřad Klatovy

Náměstí Míru 62

339 20 Klatovy

Projekt:			MENE Industry s. r. o.

Lobezská 53

326 00 Plzeň

Odpovědný projektant:	Ing. Bohumil Fröhlich

Autorizovaný inženýr pro dopravní  stavby a pozemní stavby

Číslo v evidenci ČKAIT: 0201282

Místo stavby:			Hasičská zbrojnice

Štěpánovice

okres Klatovy

Dodavatel stavby: 		MENE Industry s. r. o.

Lobezská 53

326 00 Plzeň

Stavební úřad:			Klatovy

- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jedná se o částečně podsklepený objekt v jihozápadní části obce Štěpánovice – okres Klatovy s jedním užitným nadzemním podlažím v současné době využívaným nejen sborem dobrovolných hasičů, ale v případě potřeby jej využívá i obec. Objekt je určen k demolici. Na jeho místě je plánovaná nová stavba hasičské zbrojnice.

Stávající krytina je z plechových pásů, konstrukce krovu je železobetonová, zdivo objektu je z armaporitových tvárnic.

Demolice stávajícího objektu je vyvolána plánovanou výstavbou nové hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že nová hasičská zbrojnice nebude podsklepena, bude stávající podsklepení vybouráno, vykopáno  a následně zasypáno.

- ÚDAJE O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stávající objekt je samostatně napojen na přívod elektrické energie, plynu, vody a kanalizace. Tyto přívody budou před zahájením demolice odpojeny od zdroje. Tato skutečnost bude před zahájením samotných demoličních prací opětovně ověřena.

- ÚDAJE O ÚZEMÍ

Objekt určený k demolici, stejně tak i pozemek, na kterém je postaven je ve vlastnictví stavebníka.

Demolovaný objekt se nenachází v památkové zóně.

- TERMÍN DEMOLICE

Zahájení demolice po nabytí právní moci demoličního výměru. Provedení demolice je předpokladem zahájení zemních prací v rámci nové výstavby hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích. Demolice bude dokončena do třech týdnů od jejího zahájení.

- VLIV NA OKOLNÍ STAVBY

Demolice bude probíhat převážně ruční demontáží za použití drobné mechanizace (bourací kladivo, řetězová pila), tudíž se nepředpokládá nepříznivé ovlivnění okolních budov prachem, hlukem či vibracemi.