- ROZSAH STAVENIŠTĚ

Rozsah staveniště je dán velikostí pozemku stavebníka. Samotná demolice nebude probíhat mimo stávající půdorys budovy. Na pozemku stavebníka bude provedena dočasná mezideponie vybouraného materiálu, který bude následně likvidován odvozem na skládku. Zařízení staveniště bude situováno na volném prostranství pozemku. Příjezd na staveniště bude stávajícím vjezdem z ulice.

- VÝZNAMNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Stávající objekt je samostatně napojen na přívod elektrické energie, plynu, vody a kanalizace. Veškeré přívody budou před zahájením demolice odpojeny od zdroje. Součástí stávající objektu je i stávající žumpa a vodoměrná šachta určená k demolici. Tato skutečnost bude před zahájením samotných demoličních prací opětovně ověřena.

- NAPOJENÍ NA ENERGIE

Stavba a zařízení staveniště bude zásobováno elektrickou energií ze stávajících zdrojů. Způsob napojení na energie bude odpovídat příslušným normám a předpisům.

- OCHRANA ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB

Nepovoleným osobám bude zakázán vstup na staveniště. Vzhledem k tomu, že demolice nebude probíhat mimo pozemek stavebníka, nepředpokládá se ohrožení zdraví třetích osob.

- BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění všech výše uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržování všech základních vyhlášek a předpisů bezpečnosti práce, technologických postupů a ČSN.

Pracovníci budou prokazatelně poučeni o zásadách bezpečnosti práce.

Konstrukce budou postupně ubourány a zajišťovány tak, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DEMOLICI

Kód odpadu				druh odpadu					zatřídění

17 01 01				beton						O

17 01 02				cihly						O

17 01 03				tašky a keramické výrobky			O

17 02 01				dřevo						O

17 02 02				sklo						O

17 02 03				plasty						O

17 04 04				zinek						O

17 04 05				železo, ocel 					O

17 04 11		kabely neuvedené pod 17 04 10				O

17 05 04		zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03			O

17 06 04	izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O

20 03 01			směsný komunální odpad				O

20 03 04			kal ze septiků  a žump				O

ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ ODPADŮ

Odpad bude tříděn podle zařazení v katalogu odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb.. Likvidaci odpadů zařazené do kategorie ostatní (O) budou likvidovány odvozem na skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu.

- ZPŮSOB VÝSTAVBY

Termín dokončení demolice se předpokládá do třech týdnů od jejího zahájení. Termín zahájení demolice bude stanoven po vydání demoličního výměru na základě dohody o termínu zahájení prací. Termín zahájení demolice bude ohlášen příslušnému stavebnímu úřadu.