- KONSTRUKCE STAVBY

Objekt určený k demolici je stávající požární zbrojnice. Objekt je proveden z cihelného zdiva. Základy budovy se předpokládají betonové. Konstrukce krovu je železobetonová, pro plochou střechu. Krytina na objektu je z plechových pásů.

Střešní plášť i konstrukce krovu odpovídají svému stáří. Zdivo objektu je ve stavu odpovídajícím jeho stáří. Jsou zde patrné drobné trhlinky, které nejsou staticky významné.

- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

Demolice bude probíhat postupným rozebíráním shora. Nejprve bude tedy provedena demontáž střešní krytiny , po té se demontují atiky, následně bude demontována konstrukce krovu. Po provedení demontáži bude provedena demolice zdiva. Po dokončení demolice zdiva budou vykopány základy objektu společně s podsklepenou částí a výkop bude opětovně zasypán hutněným zásypem.

Součástí stávající objektu je i stávající žumpa a vodoměrná šachta. Ty jsou také určeny k demolici.

Práce budou prováděny ručně za použití drobné mechanizace (bourací kladiva, řetězové pily). Při provádění prací nebudou použity trhaviny.

- PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

S ohledem na velikost demolovaného objektu a způsob provádění demolice (převážně ručně), nebudou nepříznivě ovlivněny okolní stavby hlukem či vibracemi. Nebudou prováděna žádná zvláštní opatření při provádění demolice, nebudou stanovena ochranná pásma kolem stavby.

Velikost objektu a jeho konstrukce nebudou vyžadovat pomocné konstrukce při zajišťování stability objektu v průběhu prací.

- BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Při provádění všech výše uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržování všech základních vyhlášek a předpisů bezpečnosti práce, technologických postupů a ČSN.

Pracovníci budou prokazatelně poučeni o zásadách bezpečnosti práce.

Na staveništi bude zakázán vstup všem nepovolaným osobám.