SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zpracování dokumentu s názvem:	Koncepce veřejného osvětlení města Klatov

Řešené území:			město Klatovy a všechny jeho integrované obce

Časový horizont, pro který bude dokument zpracován: 2020–2040

Doba realizace dokumentu: 	01.11.2019 – 30.11.2020

- analytická část – do cca 5 měsíců od zahájení plnění

- veřejné projednání

- návrhová část – do dalších cca 4 měsíců

- veřejné projednání

- finalizace dokumentu, předání hotového díla a implementace do cca 3 měsíců od veřejného projednání

Výchozí dokumenty, se kterými musí být vytvářený dokument v souladu:

Strategický plán rozvoje města Klatovy 2017–2025 s výhledem do roku 2030

(veřejně dostupný na stránkách města Klatovy

https://www.klatovy.cz/mukt/strategierozvoje.asp )

Územní plán Klatovy 	(veřejně dostupný na stránkách města Klatovy

https://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan.asp )

Územní studie Klatovy 	(veřejně dostupné na stránkách města Klatovy

https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=12355&burl=&pt=UPU3)

Další podklady, které jsou důležité pro zpracování dokumentu – budou předány až vybranému dodavateli po skončení zadávacího řízení:

- zaměření lamp a rozvaděčů veřejného osvětlení, zaměření podzemních kabelů veřejného osvětlení ve formátech VYK, DGN, DXF,

- pasport veřejného osvětlení ve formátu MDB databáze zpracovaný programem MISYS.

1. POŽADAVKY NA ROZSAH

Koncepci veřejného osvětlení tvoří tři samostatné dokumenty v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů a to: Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení.

Jde o soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech.

1.1 Základní plán veřejného osvětlení

Základní plán veřejného osvětlení je architektonicko-urbanistickou a světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (VO). V rámci ní se definují parametry veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace. Dokument bude členěn na analytickou a návrhovou část s následující strukturou:

A. Analytická část

A1. Architektonicko-urbanistická analýza (dálkové a blízké pohledy, funkční struktura);

A2. Dopravně bezpečnostní analýza (struktura komunikací, intenzita dopravy, nehodovost);

A3. Environmentální analýza (rušivý vliv na místní obyvatele, řidiče, vzhled města).

B. Návrhová část

B.1 Architektonicko-urbanistická hlediska (charakteristické zóny, typologie svítidel, teplota

chromatičnosti, výška světelných míst, povrchová úprava, materiál, architekturní

osvětlení);

B.1 Dopravně bezpečnostní hlediska (třída osvětlení, provozní režim);

B.3 Environmentální hlediska (zóna životního prostředí, doba nočního klidu).

Parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím:

- silnice a místní komunikace,

- náměstí,

- tunely a podjezdy,

- chodníky u silnic a místních komunikací, samostatné cesty pro pěší,

- cyklostezky,

- podchody, lávky a schodiště,

- parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti),

- důležité křižovatky,

- přechody pro chodce.

Parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující:

A. Architektonicko-urbanistické hledisko:

A.1 Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%;

A.2 Minimální index podání barev Ra,min (-);

A.3 Maximální výška světelných míst Hmax (m);

A.4 Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové);

A.5 Materiál nosných konstrukcí;

A.6 Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy;

B. Dopravně bezpečnostní hledisko:

B.1 Třída osvětlení (M, P, C);

B.2 Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel);

C. Environmentální hledisko:

C.1 Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4);

C.2 Doba nočního klidu.

D. Provozní hledisko pro další využití VO

D.1 Mechanická bezpečnost

D.2 Systém napájení

D.3 Smart City

Parametry architekturního osvětlení budou na základě analytické části přiřazeny vybraným objektům, mezi něž mohou patřit:

- stavby,

- drobná architektura,

- přírodní prvky,

- jiné významné objekty a prvky.

Parametry architekturního osvětlení, které budou přirazeny stavbám, objektům nebo přírodním prvkům, vybraným v rámci architektonicko-urbanistické části, jsou následující:

E.1 Průměrný jas jednotlivých ploch osvětlovaného objektu Lm (cd/m2);

E.2 Spektrální vlastnosti - teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10% (u bílého osvětlení),

trichromatické souřadnice x,y (u barevného osvětlení);

E.3 Minimální index podání barev Ra,min (-) (u bílého osvětlení);

E.4 Provozní režim.

Výstup Základního plánu veřejného osvětlení bude mít databázovou, mapovou a grafickou podobu. V databázi bude seznam pozemních komunikací a veřejných prostranství s požadovanými parametry veřejného osvětlení a seznam objektů, staveb a přírodních prvků s požadovanými parametry architekturního osvětlení. V mapové části budou zaneseny charakteristické zóny související s architektonicko-urbanistickými hledisky, třídy osvětlení a zóny životního prostředí. V grafické části budou zobrazeny objekty, stavby a přírodní prvky s architekturním osvětlením s vyznačením osvětlovaných ploch, jejich identifikací a přiřazení požadovaných parametrů osvětlení.

1.2 Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení

Plán obnovy je technicko-ekonomickou studií, která slouží jako nástroj pro finanční plánování města. Specifikuje soubor prvků veřejného osvětlení, který je třeba pravidelně obnovovat, stanovuje odhad ročních nákladů na obnovu VO a navrhuje harmonogram obnovy VO. Na základě analýzy současného technického stavu v oblasti veřejného osvětlení a vývojových trendů navrhuje modernizační opatření a harmonogram pro jejich zavedení na podkladě analýzy nákladů a návratnosti. Součástí plánu obnovy je analytická a návrhová část a bude mít následující strukturu:

A. Analytická část

A1. Analýza fyzického stavu a stáří jednotlivých částí stávající soustavy veřejného osvětlení;

A2. Analýza stávajících světelně technických parametrů veřejného osvětlení;

A3. Analýza spotřeby elektrické energie po zapínacích místech;

A4. Analýza ročních provozních a investičních nákladů na veřejné osvětlení;

A5. Analýza technického vývoje v oblasti veřejného osvětlení a vývojových trendů;

B. Návrhová část

B1. Návrh rozsahu roční obnovy veřejného osvětlení a její finanční náročnosti v členění podle

charakteristických částí (svítidla, světelná místa, kabelové pole, zapínací místa, nátěry);

B2. Návrh harmonogramu obnovy veřejného osvětlení podle výsledků analytické části;

B3. Návrh nové osvětlovací soustavy (využití charakteristických modulů a řezů);

B4. Návrh rozsahu modernizace s určením návratnosti a provozních nákladů;

B5. Návrh harmonogramu modernizace veřejného osvětlení;

1.3 Standardy veřejného osvětlení

Standardy veřejného osvětlení definují pravidla, postupy a požadavky na jednotlivé činnosti (správa, provoz, údržba, projektování a výstavba veřejného osvětlení), které souvisejí s veřejným osvětlením a technické a kvalitativní požadavky na jednotlivé prvky veřejného osvětlení. Standardy veřejného osvětlení budou tvořit dvě části s následující strukturou:

A. Standardy činností VO

A1. Právní předpisy a technické normy;

A2. Terminologie;

A3. Struktura veřejného osvětlení;

A4. Správa VO;

A5. Provoz VO;

A6. Údržba VO;

A7. Projektování VO;

A8. Výstavba VO;

B. Standardy prvků VO

B1. Svítidla a světelné zdroje;

B2. Nosné konstrukce;

B3. Kabely a vedení;

B4. Zapínací místa;

Zadavatel dále požaduje:

propojení výstupu do programu MISYS 410, zpracovatel si zajistí smlouvu a přístupové podmínky do programu s poskytovatelem – GEPRO, spol. s.r.o., Štefánikova 52, Praha 5, http://www.gepro.cz. Důvodem je, že zadavatel uvedený program již dlouhodobě využívá.

Koncepce veřejného osvětlení bude ve svém řešení zkoordinována s dokumenty Generel dopravy, Strategie cestovního ruchu, Strategie Smart City a Generel zeleně, které jsou předmětem plnění ostatních dílčích částí veřejné zakázky „Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“.