Příloha č. 1 ZD:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Technika pro letní a zimní komunální údržbu“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické parametry jsou stanovené jako minimální.

Účastník zadávacího řízení vyplní žlutě vyznačené pole.

| Nákladní automobil | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Pohon 4x4 |  |  |  |
| Celková hmotnost 18 t |  | t |  |
| Motor o objemu min 10 l a výkonu min 280 kW, 1.900 Nm |  | l, kW, Nm |  |
| Převodovka automatizovaná min. 12-ti stupňová + zpátečka |  |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu na obou nápravách |  |  |  |
| Zadní náprava vzduchem odpružená |  |  |  |
| Zvýšená nosnost přední nápravy – min. 9 t |  | t |  |
| Zadní náprava - nosnost minimálně 11,5 t |  | t |  |
| Klimatizace |  |  |  |
| Kabina v komunálním provedení (tachograf – počítač km a provozních hodin/mth) |  |  |  |
| Uzamykatelné víčko nádrže. Palivová nádrž – min. 250 l |  | l |  |
| Nezávislé topení |  |  |  |
| Alternátor – min 100A |  | A |  |
| Rádio s Bluetooth + reproduktory |  |  |  |
| Majáky na kabině |  |  |  |
| Mlhové světlomety |  |  |  |
| Akustická výstraha při couvání |  |  |  |
| Zpětná kamera se záznamem |  |  |  |
| Rezervní kolo upevněné v držáku na vozidle |  |  |  |
| Vybavení vozidla dle platné legislativy |  |  |  |
| Odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce |  |  |  |
| Zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná |  |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče |  |  |  |
| Měnič 24/12V – min. 15A |  | A |  |
| Přední upínací deska dle DIN 76 060 pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení. Tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla |  |  |  |
| Upevnění nástavby pomocí rychlovýměnného systému pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb s naváděcími prvky a podélnou i příčnou aretací |  |  |  |
| Barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová (RAL 2011), rám černý nebo černošedý, voskovaný nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby |  |  |  |
| Nezávislý pohon od motoru nezávislý na řazení (spojce) min. 500Nm pro pohon pracovní hydrauliky |  | Nm |  |
| První okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot/min – min. 87l. |  | l |  |
| Hydraulické vývody (3 ks rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla |  |  |  |
| Druhý okruh pro ovládání a polohování nástaveb a zařízení umístěných na přední polohovací desce (cca 3kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot/min., hydraulické vývody pro ovládání (dva páry rychlospojek a zpětná větev), umístěných u přední upínací desky vozidla |  |  |  |
| Ovládání hydraulických okruhů umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče |  |  |  |
| Homologace vozidla jako „nosič výměnných nástaveb“ |  |  |  |
| Podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným voskovým nástřikem |  |  |  |

| Nástavba pro posyp solí a inertními materiály v zimním období a pro výdej teplé obalované směsi v letním období | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástavba ve výměnném provedení |  |  |  |
| Montáž na podvozek pomocí odklopných šroubů |  |  |  |
| Pohon nástavby od hydrauliky vozidla |  |  |  |
| Objem násypky - min. 5 m3 |  | m3 |  |
| Ovládání nástavby z kabiny řidiče |  |  |  |
| Vynášení posypového materiálu 2 šneky o průměru – min. 180mm |  | mm |  |
| Automatická regulace posypové dávky se zpětnovazební regulací |  |  |  |
| Rozhraní pro datové přenosy (např. RS232) s výstupem pro GPS |  |  |  |
| Dávkování soli v rozsahu – min. 10-50g/m2 |  | g/m2 |  |
| Dávkování inertního materiálu v rozsahu – min. 50-250 g/m2 |  | g/m2 |  |
| Šířka posypu s měnitelnou symetrií z kabiny vozidla – min. 2-8m |  | m |  |
| Zadní rozmetadlo výškově stavitelné nad vozovkou, rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné (vybavené plynovou vzpěrou) |  |  |  |
| Vynášecí šachta rozmetadla jištěna bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo |  |  |  |
| Ochranná síta proti naložení velkých předmětů s oky max. 100x100mm – vyjímatelná, žárově zinkovaná |  |  |  |
| Indikace posypu na zadním rozmetadle – bezdotykové čidlo se signalizací v kabině řidiče |  |  |  |
| Odklápěcí plachtová střecha nad zásobníkem s ovládáním ze země |  |  |  |
| Přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce s ochranou proti korozi |  |  |  |
| Osvětlení zásobníku pro noční nakládání |  |  |  |
| Pracovní světlomet pro osvětlení zadního rozmetadla |  |  |  |
| Výstražné osvětlení pomocí oranžového majáku a světelné vícesvětlové aleje |  |  |  |
| Veškeré osvětlení /pracovní i výstražné) v LED provedení |  |  |  |
| Barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011 – se zvýšenou odolností proti korozi |  |  |  |
| Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování dle TP127 |  |  |  |
| Bezpečnostní značky (piktogramy) v souladu s NV č. 378/2001 Sb. |  |  |  |
| Oka s odpovídající nosností pro jeřáb (montáž a demontáž prázdné nástavby) |  |  |  |
| Odstavné, výškově stavitelné nohy pro odstavení nástavby |  |  |  |
| Vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobeno z nerezové oceli) |  |  |  |

| Volitelná výbava - SOLANKA | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém zkrápění chemického materiálu s postranními nádržemi na solanku |  |  |  |
| Minimální kapacita nádrží na solanku 1/3 objemu zásobníku posypového materiálu (aplikace poměru solanky a soli při režimu zkrápěná sůl 1:3) |  | poměr |  |
| Samostatná regulace dodávky solanky v rozsahu 1-100% |  |  |  |
| Celý solankový okruh z plastu |  |  |  |
| Selankové nádrže vybaveny hladinoměrem a indikací minima solanky |  |  |  |
| Selankové dávkovací čerpadlo chráněno proti běhu naprázdno |  |  |  |
| Samostatné míchací zařízení pro přípravu solanky |  |  |  |

| Zametací nástavba | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Řešení nástavby jako výměnné zařízení |  |  |  |
| Montáž na podvozek, včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla zcela funkční, umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla |  |  |  |
| Upevnění pomocí odklopných šroubů |  |  |  |
| Oboustranná zametací nástavba – zametací a odsávací agregáty na pravé i levé straně |  |  |  |
| Válcový kartáč o průměru min. 370 mm |  | mm |  |
| 2x tažený talířový kartáč o průměru min. 700 mm |  | mm |  |
| Odsávání na pravé i levé straně, šířka sací hubice min. 600 mm |  | mm |  |
| Všechny uvedené agregáty je možno kombinovat nebo použít samostatně |  |  |  |
| Vstupy sacích hadic uzavírány pneumaticky |  |  |  |
| Zinkovaný či kvalitativně stejně povrchově ošetřený rám nástavby a zametací agregáty |  |  |  |
| Zametací šířka min. 2.300 mm |  | mm |  |
| Plynulá regulace otáček kartáčů |  |  |  |
| Přední, čelně nesený dvojitý kartáč, s talířovým koštětem na pravé i levé straně vozidla, vysunutí 800 mm přes obrys vozidla |  |  |  |
| Zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací |  |  |  |
| Ovládání celého stroje z místa řidiče včetně ovládání otáček kartáčů a regulace přítlaku talířového kartáče |  |  |  |
| Zásobník nečistot z nerezové oceli s geometrickým objemem min. 6,5 m3 |  | m3 |  |
| Sklápění zásobníku v úhlu min. 50° se samostatným zvedacím teleskopickým válcem |  |  |  |
| Zásobník vody pro skrápění v nerezovém provedení o objemu min. 1.700 l |  | l |  |
| Přední sklápěcí lišta pro podmínky s větší prašností |  |  |  |
| Pohon nástavby pomocí nástavbového motoru s mechanickým převodem hnací síly na ventilátor pomocí klínových řemenů |  |  |  |
| Hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění zásobníku nečistot |  |  |  |
| Zadní sací jednotka včetně výložníku pro vysávání sypkých materiálů a kanalizačních vpustí, ovládaná hydraulicky nebo pneumaticky zezadu při manipulaci se sací hlavicí |  |  |  |
| Ovládání celého stroje včetně otáček kartáčů z kabiny řidiče |  |  |  |
| Sklápění zásobníku a otvírání zadního čela v zadní části nástavby |  |  |  |
| 4x odstavné mechanicky ovládané nohy |  |  |  |
| Všechny přívody s rychlospojkami na vzduchovém, hydraulickém, vodním a elektrickém okruhu pro snadné odstavení nástavby |  |  |  |
| Plynulá změna přítlaku talířového kartáče ovládaná ručním ventilem z místa řidiče |  |  |  |
| Automatické zvedání agregátů při couvání |  |  |  |
| Barevné provedení – oranžová RAL 2011 |  |  |  |
| Výstražné osvětlení – 2x LED oranžový maják, bezpečnostní šrafování, zadní světelná rampa na zadním čele |  |  |  |
| Zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění |  |  |  |
| Nožový ventil s koncovkou na zadním čele |  |  |  |

Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené:

-

-

-

………………………………………………………..

Jméno, příjmení, funkce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem

účastníka zadávacího řízení