Příloha č. 10 Zadávací dokumentace:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská“

Předložení a zkoušky vzorků dle § 104 písm. a) a b) zákona,

dle zadávací dokumentace

Zadavatel stanovuje, že podmínkou pro uzavření smlouvy je úspěšný výsledek zkoušky těchto funkcionalit:

TEST KOMUNIKACE A FUNKCIONALIT DODÁVANÉ TECHNOLOGIE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ [SSZ] SE STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ÚSTŘEDNOU VRS5000Web (DÚ)

- Kontrola spojení s řadičem

- Podrobnosti o zařízení

  - provozní stav (status zařízení, zdroj času, dveře, poruchy napájení / detektorů / světelného zdroje, aktivní program)

- Kontrola synchronizace času

- Povelování SSZ

  - přepínání	signálních	plánů,	blikající	žlutá,	zelené	vlny,	ruční	řízení	–	z ovládacího panelu řadiče, místní řízení)

- Stavová zpětná hlášení

  - poruchové stavy (světelné zdroj – konkrétní vložka, detektory, komunikace, aj.)

- Vizualizace běžícího signálního plánu včetně archivace

  - signální skupiny, detektory, poruchy, čas cyklu / fáze, aj.

- Detektory

  - vizualizace, archivace – intenzity / obsazenost, aj.

- Provozní deník řadiče

  - archivace (min. 100 záznamů), možnost zpětného vyčítání (výpadek komunikace)

- Diagnostický a ovládací panel řadiče – online přístup z DÚ

  - zobrazení systémového času, úrovně řízení, aktuálně běžící program / fáze a fázový přechod

  - zobrazení verze SW, IP adresa

  - poruchové stavy – zobrazení kódů poruch

  - úprava časových tabulek (denní / týdenní, prázdniny, atd.) - DIO

  - parametrizace (změna dat a parametrů signálních plánů, konfigurace detektorů / výstupů)

Testování funkcionalit technologie C-ITS:

Veškeré dodávané řešení musí plně respektovat platné technické standardy a specifikace projektu C-ROADS CZ.

1.  Prokázání komunikace mezi OBU a RSU jednotkou prostřednictvím logu (např. prostřednictvím SW nástroje v PC dodavatele)

- Prokázání přijetí zprávy z RSU jednotky do řadiče SSZ (např. prostřednictvím SW nástroje v PC dodavatele)

- Reakce řadiče na příchod požadavku na prioritu vozidla IZS (OBU) v detekční oblasti křižovatky – zobrazení změny signálního plánu na diagnostickém / ovládacím panelu řadiče

V rámci předvedení funkcionalit musí být všechny shora uvedené funkcionality plně funkční a musí splňovat požadavky zadavatele.