Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek:

Návrh zadání:

„Územní studie:

ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod Mlékárnou“

- ÚVODNÍ ČÁST ZADÁNÍ

  - Základní údaje

  - Důvody pořízení územní studie

- ÚČEL A CÍLE POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

  - Účel územní studie

  - Cíle územní studie

- ROZSAH A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

  - Rozsah řešeného území

  - Charakteristika řešeného území

- POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

  - Stanovení podrobnosti s ohledem na účel ÚS

  - Požadavky na základní koncepci řešeného území

  - Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území (zasazení lokality do širšího kontextu, kompoziční vztahy, průhledy a pohledy atd.)

  - Požadavky na využití a prostorové uspořádání, konkrétní problémy k řešení

  - Požadavky na řešení infrastruktury

    - Dopravní infrastruktura

    - Technická infrastruktura

    - Modrozelená infrastruktura

  - Veřejný zájem – veřejně prospěšné stavby a opatření

  - Požadavky na variantní řešení nebo etapizaci

- POŽADAVKY NA FORMU OBSAHU A USPOŘÁDÁNÍ TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍ STUDIE

  - Požadavky na formu obsahu a způsob zpracování územní studie

  - Uspořádání textové a grafické části územní studie

  - Podklady pro zpracování územní studie

  - Požadavky na postup zpracování územní studie včetně veřejných jednání

1.	ÚVODNÍ ČÁST ZADÁNÍ

  - Základní údaje

Název územní studie:

„Územní studie: ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod Mlékárnou“

Místo:

k.ú. Klatovy (665797)

Pořizovatel:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Projektant:

Dle výsledku zadávacího řízení

Datum:

10 - 2021

1.2	Důvody pořízení územní studie

Územní studie „ÚS.7a – Klatovy – 5. května – Pod Mlékárnou“ je pořízena z podmětu města Klatovy. Požadavek na zpracování ÚS a rozsah zájmového území je obsažen v Územním plánu města Klatovy (dále ÚP).

Územní studie prověří ve smyslu § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon) možnosti a podmínky změn v území.

2.	ÚČEL A CÍLE POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

2.1	Účel územní studie

Účelem pořízení územní studie je získání podkladu pro rozhodování v území v souladu s platným Územním plánem města Klatovy. V souladu s §25 a §30 stavebního zákona bude územní studie, po schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, sloužit jako územně plánovací podklad.

2.2	Cíle územní studie

Cílem územní studie je na základě celkové koncepční, multioborové rozvahy prověřit možnosti uspořádání nové lokality a navrhnout v řešeném území:

- koncepci veřejných prostranství (struktura, dimenze, charakter),

- koncepci zástavby a dělení pozemků (zastavovací podmínky, charakter zástavby, výška zástavby, výškové parametry, způsob využití území, kapacita zástavby)

- koncepci a podrobnější řešení infrastruktury (zelené a modré, dopravní, technické, veřejné vybavenosti) včetně případné potřeby terénních úprav, ÚS prověření realizovatelnosti sítí technické infrastruktury

- definování provozní, funkční a kompoziční vazby v rámci řešené lokality i v kontextu sídla (navazující struktury původní zástavby i krajinné lokality K4 – městská humna). Stanovit – objemy, specifikace, význam a charakter zástavby i veřejných prostranství.

Cílem územní studie je zajistit optimální plošné a prostorové uspořádání řešeného území s cílem vytvoření nové městské části a to vše s respektem ke stávající urbánní struktuře sídla,  prostorovým a pohledovým vazbám, atmosféře místa. Cílem je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno veřejností i vlastníky dotčených pozemků, a které bude možné realizovat postupně podle potřeby a finančních možností investorů.

3.	ROZSAH A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

3.1	Rozsah řešeného území

Rozsah územní studie je tvořen novými rozvojovými plochami na území města Klatov, které jsou vymezené platným ÚP ve stanoveném rozsahu plochy ÚS.7a. Hranice řešeného území je graficky znázorněna v příloze č. 1 – podklady pro zpracování územní studie.

Územní studie bude řešit území o výměře cca 35,13 ha (37a = 6,36 ha, 37b = 4,11 ha, 37c = 4,12 ha, 37d = 5,94 ha, 37e = 4,88 ha, 38b = 9,72 ha), které se nachází v jihovýchodní části katastrálního území Klatovy.  Severní hranici řešeného území tvoří stávající zástavba rodinných a bytových domů. Součástí severní hranice zájmového území je stávající sportovní areál, který je vnořen do zájmového území. Východní hranice je z převážné části tvořena výrobními areály. Jižní část východní hranice pak bezprostředně navazuje na železniční trať Klatovy – Horažďovice. Jižní část řešeného území tvoří rozvojové území vymezené platným ÚP v rozsahu plochy ÚS.7b. Ze západu je území ohraničeno krajinou lokalitou K4 (plocha travních porostů, rekreační zázemí města „ městská humna“).

Konkrétně – zastavitelné plochy, v územním plánu Klatovy z roku 2016 = právní stav po změně č. 2 s účinností od 2.3.2021, označené jako „37a ZR.8-E1/Vp = území zastavitelné, plocha rozvojová, zástavba výrobní průmysl, Etapa 1“, „37b ZR.10-E1/Mp = území zastavitelné, plocha rozvojová, zástavba městská periferní, Etapa 1“, „37e ZR.10a-E1/Mp = území zastavitelné, plocha rozvojová, zástavba městská periferní, Etapa 1“, „38b ZR.8-E1/O = území zastavitelné, plocha rozvojová, zástavba obytná, Etapa 1“ + „37c ZR.10b-E2/O = území zastavitelné, plocha rozvojová, plocha obytná, Etapa 2“, „37d ZR.10b-E2/O = území zastavitelné, plocha rozvojová, zástavba obytná, Etapa 2“ a kde je pořízení územní studie ÚS.7a podmínkou pro rozhodování v území.

3.2	Charakteristika řešeného území

Jedná se o rozlehlé zastavitelné rozvojové plochy bez podrobnější koncepce rozvoje na rozhraní města a navazující volné krajiny.  Území je nezastavěné, tvořeno ornou půdou (v současné době využíváno pro zemědělskou produkci). Terénní konfigurace zájmového území je svažitá směrem k jihovýchodu.

4.	POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

4.1	Stanovení podrobnosti s ohledem na účel ÚS

ÚS bude zpracována jako dokument prověřující vztah záměru ke stávající okolní zástavbě a navazující krajinné lokalitě K4 – „ městská humna“. ÚS stanoví koncepci uspořádání zástavby v rozvojových plochách ZR.8, 10a a 10b., stanoví podrobný návrh veřejných prostranství a dopravní, modro – zelené a technické infrastruktury. ÚS bude obsahovat návrh hlavních zásad utváření jeho bezprostředně navazujícího okolí (lokality ÚS.7b).

Územní studie bude řešena v měřítku 1:1 000, popřípadě vybrané části řešeného území v měřítku  1:500.  Rozsah textové a grafické části a měřítko zpracování je možné po výběru zpracovatele a po dohodě s pořizovatelem upravit, doplnit o další výkresy a schémata apod., pokud to bude účelné navrhované řešení.

4.2	Požadavky na základní koncepci řešeného území

V rámci územní studie budou zpracovány doplňující průzkumy a rozbory pro ověření a doplnění obsahu Územně analytických podkladů (dále „ÚAP“) v rozsahu nezbytném pro zpracování jejího návrhu. Na základě ÚAP, doplňujících průzkumů a rozborů a dostupných informací o území bude zpracován problémový výkres.

Územní studie ÚS.7a na základě podrobnějších analýz (zejména dopravní analýzy, tras pohybu pěších, umístění zeleně apod., pohledovým vazbám) zájmového území i navazujících lokalit a zvolené koncepce nové rozvojové plochy stanoví a definuje:

- celkovou urbanistickou koncepci v rozvojové ploše ZR.8, 10a a 10b., včetně obecných zásad pro úpravy celku a zásady pro úpravy dílčích částí řešeného území. Územní studie vymezí spolupůsobící širší vztahy, vizuální, prostorové, kompoziční a provozně funkční návaznosti jednotlivých prostranství ve struktuře sídla, prokáže splnění dopravní obslužnosti,

- systém veřejných prostranství (hierarchii, polohu, rozměry, význam, charakter a jejich provozní, funkční a kompoziční vazby), včetně vytvoření lokálních center nové rozvojové plochy dle požadavků ÚP města Klatovy, uliční profily budou uspořádány tak, aby umožňovaly výsadbu zeleně,

- stanoví konkrétní zastavovací podmínky pro území ZR.8 a ZR.10 jako celek,

- požadované charaktery pro jednotlivé části řešeného území, přičemž zajistí jejich vzájemnou provázanost, včetně citlivého propojení, jak komunikačního, pohledového i krajinného v rámci řešeného území, navazujících částí města a přilehlého extravilánu obce a to vše s důrazem k respektování stávajících hodnot,

- optimální plošné a prostorové uspořádání řešeného území, navržené kapacity území budou voleny s ohledem k zachování zásad udržitelného rozvoje, míra využití území bude stanovena s ohledem k optimálnímu a hospodárnému využití zájmové lokality,

- komplexní řešení zájmové lokality, které bude vytvářet podmínky pro provázání jednotlivých využití a vznik žádoucích synergických efektů,

Územní studie dále:

- zajistí prostupnost v rámci městské struktury a ve vztahu města a volné krajiny, bude minimalizovat bariéry v území,

- navrhne podrobnější řešení infrastruktury (zelené, modré, technické i veřejné vybavenosti), prokáže realizovatelnost sítí TI,

- navrhne koncepci městské zeleně, systém provázaných veřejných zelených koridorů propojující řešené území, navazující městskou strukturu a krajinnou lokalitu K4 – „městská humna, včetně stanovení jejich významu a charakteru, navrhne odpovídající řešení parteru, sadových úprav,

- v závislosti na rozvoji místní i nadmístní silniční a komunikační sítě a požadavky generelu dopravy určí podobu a profil komunikací, určí rozsah a rozmístění ploch pro odstavná stání vozidel,

- definuje hlavní principy návaznosti zájmové lokality ÚS.7a a bezprostředně navazujícího území (lokality ÚS.7b), místní obslužné komunikace budou navrženy koordinovaně s předpokladem rozvoje v sousední ploše,

- navrhne plochy pro parkoviště P+R, dle doporučení generelu dopravy,

- určí etapizaci výstavby v území,

- určí iniciační stavby pro rozvoj území,

- územní studie bude v souladu s platným Územním plánem města Klatovy a zpracovanými generely – zejména: Generel dopravy města Klatov (r. 2021), Generel zeleně Město Klatovy (r. 2021), Koncepce veřejného osvětlení ve městě Klatovy (r. 2021), Strategie Smart City (r. 2021), Strategie města (r. 2017)

- bude brán ohled na majetkové poměry v území, součástí územní studie bude podklad pro dohodu o parcelaci – schéma procentuálního zastoupení pozemků, možné dělení pozemků (schéma přeparcelace)

4.3	Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území zasazení lokality do širšího kontextu, kompoziční vztahy, průhledy a pohledy atd.)

Návrh ÚS.7a bude respektovat polohu území v rámci sídla. Řešené území leží na jihozápadním okraji města Klatov. Návrh nového rozvoje sídla bude zajišťovat optimální plošné a prostorové uspořádání řešeného území s respektem k prostorovým vztahům, atmosféře místa a panoramatu města. Charakter záměru bude respektovat a chránit nebo vhodně doplňovat strukturu původní přilehlé zástavby včetně navazující krajinné lokality K4 - městská humna. Nutno respektovat ochranné pásmo železniční trati č. 185 Horažďovice - Klatovy - Domažlice. Řešená rozvojová plocha zasahuje do meliorované plochy - umístění staveb nesmí ovlivnit odtokové poměry v území.

4.4	Požadavky na využití a prostorové uspořádání, konkrétní problémy k řešení

Územní studie musí prokázat splnění základních předpokladů prostorových, funkčních a provozních vztahů, urbanistických a kompozičních vazeb na strukturu sídla. Územní studie určí konkrétní zastavovací podmínky pro území ZR.8 a ZR.10. Bude definovat hierarchii jednotlivých veřejných prostranství, včetně stanovení charakteru a významu jednotlivých veřejných prostranství ve struktuře sídla. V případě záměrů, ovlivňujících budoucí uspořádání území, či navazujícího území musí být územní studie zpracována tak, aby prokázala možnosti plnohodnotného využití plochy, či navazujících ploch při určení regulativů a podmínek, vycházejících z jeho povahy tak, aby zastavování území probíhalo koordinovaně a za předpokladu zachování celistvosti urbanistické koncepce a obrazu sídla. Etapizace musí být volena uvážlivě tak, aby umožňovala plnohodnotné využití realizovaných celků i v případě, kdy realizace etapy další bude (např. z důvodů jiných vlivů, které město nemůže aktivně ovlivnit) odložena.

Konkrétní požadavky na ÚS.7a vyplývající z platné územně plánovací dokumentace:

Nutno respektovat podmínky ploch s rozdílným způsobem využití vyplývající z platné územně plánovací dokumentace, zejména regulativů pro plochy Vp, Mp a O:

| Charakter | Plocha | Využití |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní | Přípustné | Podmíněně přípustné | Nepřípustné |
| ZR - Zastavitelné Rozvojové | Vp - Výrobní průmyslová | a) Stavby a areály pro výrobu, včetně skladového a administrativního zázemí b) Stavby a areály skladové včetně administrativního zázemí c) Stavby a areály pro vědu a výzkum (technologické parky) d) Třídírny odpadů, recyklace, kompostárny e) Stavby veřejných prostranství, stezek, chodníků a komunikací potřebných pro užívání a údržbu území, včetně lávek, podchodů apod. f) Stavby a zařízení pro infrastrukturu a její rozvoj g) Stavby a areály pro dopravní infrastrukturu a její rozvoj h) Liniové stavby infrastrukturní a dopravní v souladu s rozvojem dotčené plochy, případně stanovené územní studií | a) Stavby a areály administrativní b) Stavby pro obchod a služby ve vazbě na hlavní využití, umísťované v rámci areálů c) Drobné stavby a přístřešky pro dopravní infrastrukturu a veřejné vybavení d) Parky a sadové úpravy veřejných prostranství e) Stavby parkovišť a odstavných ploch pro dopravu v klidu, neovlivňující prostorové uspořádání a využití hlavní f) Oplocování pozemků za předpokladu prokázání zachování prostupnosti území | a) Ubytovací zařízení a bydlení při splnění podmínky využití pro zaměstnance - zázemí pro funkci hlavní b) Plochy a pozemky pro fotovoltaické elektrárny c) Stavby hromadných garáží sloužící pro potřeby území d) Stavební dvory a areály pro venkovní prodej e) Čerpací stanice pohonných hmot pokud: 1/ jsou umisťovány při silnicích I. třídy 2/ se jedná o vnitroareálové stanice sloužící výhradně pro potřebu funkce hlavní f) Samostatné stavby a zařízení reklamní a propagační jako stavby dočasné g) Liniová nadzemní vedení infrastruktury | a) Všechny stavby, zařízení a pozemky určené pro využití neuvedené v předchozích sloupcích, včetně staveb dočasných b) Stavby a pozemky pro bydlení, s výjimkou plnících zázemí pro funkci hlavní c) Stavby a pozemky pro rekreaci a sport d) Stavby pro chov a ustájení zvířat a další stavby pro zemědělskou výrobu |

Textová část ÚP Klatovy – Příloha č. 1 Tabulka specifických ploch – pro plochu 37a ZR.8-E1/Vp dále stanovuje další požadavky:

-     Součást rozvojového území ZR.8; Etapa 1

-     V ploše vymezen koridor pro realizaci MSK-01 (VPS02LD) - nezastavitelné území NR.6/Os

-     Podmínkou pro povolení umísťování staveb je realizace místní sběrné komunikace MSK01 (VPS02LD) v této ploše a ploše 37b a e a 38b

-     Areály staveb

-     Stavby soliterní

-     Zajistit likvidaci/retenování dešťových vod v místě staveb

Požadováno zpracování územní studie ÚS.7, která určí konkrétní zastavovací podmínky pro

území ZR.8 a 10 jako celek a která:

1/ prokáže splnění dopravní obslužnosti území

2/ prokáže realizovatelnost sítí technické infrastruktury potřebných pro území

3/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb

4/ určí min. velikost stavební parcely v závislosti na zvoleném typu zástavby

5/ určí její hmotové a výškové uspořádání

6/ určí etapizaci výstavby v území

7/ určí iniciační stavby pro rozvoj území

8/ ověří vliv na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu města)

9/ bude respektovat trasu HOZ (hl. odvodňovacího zařízení), případně bude v rámci studie navrženo jeho přeložení do pozice nové

10/ vymezí nová veřejná prostranství (NR_ÚS7)

-    Uliční profily uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí

-    Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů; odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány; zásobování el. energií -  podmíněno výstavbou nové TS v ploše 37b, provede se přeložka nadzemního vedení VN 22 kV do nové trasy a nahradí se kabelem, napojení z kabelu, rozvody NN z nové TS

-     Umísťování staveb podmíněno provedením TS a dále realizací rozvodů NN z této nové TS. Pozici TS určí ÚS.7

-    Zásobení plochy plynem je podmíněno výstavbou nové regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-mlékárna o výkonu 6 000 m3/h o vybudování propojovacího řadu z RS do městské sítě a dostavbou distribučních plynových řadů

Intenzita zastavěnosti = určí ÚS.7a; výška = určí ÚS.7a

| Charakter | Plocha | Využití |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní | Přípustné | Podmíněně přípustné | Nepřípustné |
| ZR - Zastavitelné Rozvojové | Mp - Městská periferní | a) Stavby a areály pro bydlení bytové b) Stavby a areály pro ubytování a služby s výjimkou ubytoven c) Stavby a areály pro služby zdravotnické a sociální d) Stavby a areály administrativní e) Stavby a areály pro kulturu, vzdělávání, vědu, výzkum a pro církve f) Stavby a areály obchodní g) Stavby a areály pro nerušící výrobu a podnikání h) Stavby veřejných prostranství, stezek, chodníků a komunikací potřebných pro užívání a údržbu území, včetně lávek, podchodů apod. ch) Liniové stavby infrastrukturní a dopravní v souladu s rozvojem dotčené plochy, případně stanovené územní studií | a) Stavby a areály skladové b) Stavby a zařízení pro infrastrukturu a její rozvoj c) Stavby liniové dopravní, pokud respektují stávající prostorové uspořádání a strukturu zástavby d) Drobné stavby a přístřešky pro dopravní infrastrukturu a veřejné vybavení e) Stavby a zařízení pro rekreaci, sport a tělovýchovu f) Parky a sadové úpravy veřejných prostranství g) Stavby hromadných garáží sloužící pro potřeby území h) Stavby parkovišť a odstavných ploch pro dopravu v klidu | a) Stavby, areály a zařízení ostatní a specifické, neovlivňující prostorové uspořádání a využití hlavní, s výjimkou uvedených jako nepřípustné b) Čerpací stanice a stavby a zařízení pro služby motoristům pokud: 1/ nejsou umisťovány v sousedství staveb pro bydlení 2/ jsou umisťovány u silnic I. třídy 3/ neovlivňující prostorové uspořádání území a jeho využití hlavní c) Dočasné stavby pro chov a ustájení zvířat, pokud neovlivňují prostorové uspořádání a využití hlavní d) Oplocování pozemků za předpokladu prokázání zachování prostupnosti území | a) Všechny stavby, zařízení a pozemky určené pro využití neuvedené v předchozích sloupcích, včetně staveb dočasných b) Stavby pro chov a ustájení zvířat c) Individuální rodinné domy d) Řadové a samostatné garáže e) Samostatné stavby a zařízení reklamní a propagační f) Liniová nadzemní vedení infrastruktury |

Textová část ÚP Klatovy – Příloha č. 1 Tabulka specifických ploch – pro plochu 37b ZR.8-E1/Mp dále stanovuje další požadavky:

-     Součást rozvojového území ZR.8; Etapa 1

-     V ploše vymezen koridor pro realizaci MSK-01 (VPS02LD) - nezastavitelné území NR.6/Os

-     Podmínkou pro povolení umísťování staveb je realizace místní sběrné komunikace MSK-01(VPS02LD) v této ploše a ploše 37a a e a 38b

-     Vymezuje se koridor pro MOK-07

-     Areály staveb; Stavby solitérní

-     S vyloučením zastoupení bydlení

-     Zajistit likvidaci/retenování dešťových vod v místě staveb

Požadováno zpracování územní studie ÚS.7, která určí konkrétní zastavovací podmínky pro

území ZR.8, 9 a 10 jako celek a která:

1/ prokáže splnění dopravní obslužnosti území

2/ prokáže realizovatelnost sítí technické infrastruktury potřebných pro území

3/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb

4/ určí min. velikost stavební parcely v závislosti na zvoleném typu zástavby

5/ určí její hmotové a výškové uspořádání

6/ určí etapizaci výstavby v území

7/ určí iniciační stavby pro rozvoj území

8/ ověří vliv na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu města)

9/ bude respektovat trasu HOZ (hl. odvodňovacího zařízení), případně bude v rámci studie navrženo jeho přeložení do pozice nové

10/ vymezí nová veřejná prostranství (NR_ÚS7a)

-    Uliční profily uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí

-    Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů; odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány; zásobování el. energií -  podmíněno výstavbou nové TS v ploše, provede se přeložka nadzemního vedení VN 22 kV do nové trasy a nahradí se kabelem, napojení z kabelu, rozvody NN z nové TS

-    Zásobení plochy plynem je podmíněno výstavbou nové regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-mlékárna o výkonu 6 000 m3/h o vybudování propojovacího řadu z RS do městské sítě a dostavbou distribučních plynových řadů

Intenzita zastavěnosti = určí ÚS.7a; výška = určí ÚS.7a

Textová část ÚP Klatovy – Příloha č. 1 Tabulka specifických ploch – pro plochu 37e ZR.10a-E1/Mp dále stanovuje další požadavky:

-     Součást rozvojového území ZR.10a; Etapa 1

-     V ploše vymezen koridor pro realizaci MSK-01 (VPS02LD) – nezastavitelné území NR.5/Os

-     V ploše vymezena plocha pro realizaci parkoviště S+R

-     Podmínkou pro povolení umísťování staveb je realizace místní sběrné komunikace MSK-01 (VPS02LD) v této ploše a plochách 37a, b, e

-     Areály staveb; Stavby solitérní

-     Otevřená bloková struktura

-     S vyloučením podílu bydlení

-     Zajistit likvidaci/retenování dešťových vod v místě staveb

Požadováno zpracování Územní studie ÚS.7a, která určí konkrétní zastavovací podmínky pro

území ZR.8 a 10a jako celek a která:

1/ prokáže splnění dopravní obslužnosti území

2/ prokáže realizovatelnost sítí technické infrastruktury potřebných pro území

3/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb

4/ určí min. velikost stavební parcely v závislosti na zvoleném typu zástavby

5/ určí její hmotové a výškové uspořádání

6/ určí etapizaci výstavby v území

7/ určí iniciační stavby pro rozvoj území

8/ ověří vliv na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu města)

9/ bude respektovat trasu HOZ (hl. odvodňovacího zařízení), případně bude v rámci studie navrženo jeho přeložení do pozice nové

10/ určí konkrétní podobu parkoviště S+R, jeho dopravního napojení a jeho integraci do struktury zástavby a koncepce parkových úprav

-    Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů; odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány; zásobování el. energií -  podmíněno výstavbou nové TS v ploše  38b a dále realizace rozvodů NN z této nové TS. Pozici TS určí ÚS.7a

-    Zásobení plochy plynem je podmíněno výstavbou nové regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-mlékárna o výkonu 6 000 m3/h o vybudování propojovacího řadu z RS do městské sítě a dostavbou distribučních plynových řadů

Intenzita zastavěnosti = určí ÚS.7a; výška = určí ÚS.7a

| Charakter | Plocha | Využití |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hlavní | Přípustné | Podmíněně přípustné | Nepřípustné |
| ZR - Zastavitelné Rozvojové | O - Obytná | a) Pozemky a stavby rodinných domů včetně oplocení a garážových stání b) Pozemky a stavby činžovních vil a vícegeneračních rodinných domů včetně oplocení a garážových stání c) Stavby a areály staveb bytových d) Liniové stavby infrastrukturní a dopravní v souladu s rozvojem dotčené plochy, případně stanovené územní studií e) Stavby veřejných prostranství, stezek, chodníků a komunikací potřebných pro užívání a údržbu území, včetně lávek, podchodů apod. | a) Pozemky a stavby všech typů rodinných domů a činžovních vil s doplňkovým využitím max. 30% hrubé podlažní plochy pro drobné podnikání, nerušící výrobu a služby s podmínkou zajištění potřebných odstavných stání na pozemku stavby či v jejím rámci b) Bytové domy polyfunkční, kde min. 80% hrubé podlažní plochy objektů tvoří plochy bytové c) Drobné stavby a přístřešky pro dopravní infrastrukturu a veřejné vybavení d) Parky a sadové úpravy veřejných prostranství vč. dětských hřišť e) Stavby parkovišť a odstavných ploch pro dopravu v klidu, neovlivňující prostorové uspořádání a využití hlavní f) Stavby a zařízení pro rekreaci, sport a tělovýchovu g) Oplocování pozemků za předpokladu prokázání zachování prostupnosti území | a) Stavby pro obchod, služby a stravování do 150m2 hrubé podlažní plochy, a to ve vazbě na veřejná prostranství b) Stavby pro kulturu, vzdělávání a církve do 500m2 hrubé podlažní plochy, a to především ve vazbě na veřejná prostranství c) Stavby pro služby ubytovací a sociální do 1000 m2 hrubé podlažní plochy s výjimkou ubytoven d) Pozemky a stavby všech typů rodinných domů a činžovních vil s doplňkovými stavbami pro drobné podnikání, výrobu, služby a chovatelství do 100m2 hrubé podlažní plochy s podmínkou zajištění potřebných odstavných stání na pozemku stavby či v jejím rámci e) Stavby a zařízení pro rekreaci, sport a tělovýchovu f) Dočasné stavby rekreační | a) Všechny stavby, zařízení a pozemky určené pro využití neuvedené v předchozích sloupcích, včetně staveb dočasných b) Řadové a samostatné garáže mimo oplocené pozemky rodinných domů c) Stavby pro chov a ustájení zvířat d) Čerpací stanice pohonných hmot e) Samostatné stavby a zařízení reklamní a propagační f) Liniová nadzemní vedení infrastruktury |

Textová část ÚP Klatovy – Příloha č. 1 Tabulka specifických ploch – pro plochu 38b ZR.8-E1/O dále stanovuje další požadavky:

-     Součást rozvojového území ZR.8; Etapa 1

-     V ploše vymezen koridor pro realizaci MSK-01 (VPS02LD) - nezastavitelné území NR.5/Os

-     V ploše vymezen koridor nezastavitelného území NR.4/Os - součást zelených radiál města - podél  hranice s plochou 27-ZS/O

-     V ploše umístěna místní obslužná komunikace v prodloužení ulice Mánesova - vymezuje se koridor pro MOK-06 - Úprava ulice Podhůrecká a Mánesova, vč. úpravy křižovatky s Domažlickou a napojení Mánesovy na MSK-01 VPS2LD

-      V ploše se vymezuje koridor pro MOK-07 - Dopravní napojení rozvojového území v ploše ZN.16/Os - propojení MOK-05 s MSK-01 (VPS2LD)

-     Na komunikaci MOK-07 bude v etapě II (ve vazbě na realizaci MOK05 - (VPS9LD)) převedena MSK-01

-     Podmínkou pro povolení umísťování staveb v ploše je realizace místní sběrné komunikace MSK-01 (VPS2LD) v této ploše a plochách  37a, b a e

-     Uliční profily uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí

-     Otevřená bloková struktura - stavby domů bytových

-     Vilové bytové domy; Solitérní stavby bytové

-    V rámci výstavby zajistit potřebu odstavných stání a dopravy v klidu v rámci staveb a na jejich pozemcích, včetně rezervy pro plochu 27-ZS/O - náhrada za stávající plochy řadových garáží

-    Při umísťování staveb podél místních obslužných komunikací zajistit jako součást stavebních záměrů a dalších činností umísťovaných do území dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z liniových (komunikace, železnice) a stacionárních zdrojů hluku a vibrací v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb definovaných  § 30 odst. 3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů.

Požadováno zpracování územní studie ÚS.7a, která určí konkrétní zastavovací podmínky pro

území jako celek a která:

1/ prokáže splnění dopravní obslužnosti území

2/ prokáže realizovatelnost sítí technické infrastruktury potřebných pro území

3/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb

4/ určí min. velikost stavební parcely v závislosti na zvoleném typu zástavby

5/ určí její hmotové a výškové uspořádání

6/ určí etapizaci výstavby v území

7/ určí iniciační stavby pro rozvoj území

8/ ověří vliv na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu města)

9/ vymezí nová veřejná prostranství (NR_ÚS7a)

10/ určí přesné vymezení rozsahu plochy zelené radiály – nezastavěné území NR.4/Os v závislosti na zvolených zastavovacích podmínkách

-    Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů; odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány; zásobování el. energií - podmíněno výstavbou nové TS v ploše a dále realizace rozvodů NN z této nové TS. Pozici TS určí ÚS.7a

-    Zásobení plochy plynem je podmíněno výstavbou nové regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-mlékárna o výkonu 6 000 m3/h o vybudování propojovacího řadu z RS do městské sítě a dostavbou distribučních plynových řadů

Intenzita zastavěnosti = určí ÚS.7a; výška = určí ÚS.7a

Textová část ÚP Klatovy – Příloha č. 1 Tabulka specifických ploch – pro plochu 37c ZR.10b-E2/O dále stanovuje další požadavky:

-     Součást rozvojového území ZR.10b; Etapa 2

-     Plovoucí hranice s plochou 37d-ZR.10-E2/O - závazně určí ÚS.7a

-     Nezastavitelné území NR.6/Os pro vymezený koridor MSK-01 a dopravní napojení plochy

-     Podmínkou pro povolení umísťování staveb je realizace místní sběrné komunikace MSK-01 (VPS02LD) v plochách 37a, b, e a 38b

-     Areály staveb; Stavby solitérní

-     Otevřená bloková struktura

-     Vilové bytové domy

-     Zastoupení bydlení 40 % max.

-     Zajistit likvidaci/retenování dešťových vod v místě staveb

Požadováno zpracování územní studie ÚS.7a, která určí konkrétní zastavovací podmínky pro

území ZR.8 a 10b jako celek a která:

1/ prokáže splnění dopravní obslužnosti území

2/ prokáže realizovatelnost sítí technické infrastruktury potřebných pro území

3/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb

4/ určí min. velikost stavební parcely v závislosti na zvoleném typu zástavby

5/ určí její hmotové a výškové uspořádání

6/ určí etapizaci výstavby v území

7/ určí iniciační stavby pro rozvoj území

8/ ověří vliv na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu města)

9/ bude respektovat trasu HOZ (hl. odvodňovacího zařízení), případně bude v rámci studie navrženo jeho přeložení do pozice nové

10/ vymezí nová veřejná prostranství (NR_ÚS7)

-     Uliční profily uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí

-    Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů; odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány; zásobování el. energií -  podmíněno výstavbou nové TS v ploše, provede se přeložka nadzemního vedení VN 22 kV do nové trasy a nahradí se kabelem, napojení z kabelu, rozvody NN z nové TS

-    Zásobení plochy plynem je podmíněno výstavbou nové regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-mlékárna o výkonu 6 000 m3/h o vybudování propojovacího řadu z RS do městské sítě a dostavbou distribučních plynových řadů

Intenzita zastavěnosti = určí ÚS.7a; výška = určí ÚS.7a

Textová část ÚP Klatovy – Příloha č. 1 Tabulka specifických ploch – pro plochu 37d ZR.10b-E2/O dále stanovuje další požadavky:

-     Součást rozvojového území ZR.10b; Etapa 2

-     V ploše vymezen koridor pro realizaci MOK - nezastavitelné území NR.6/Os

-     Plovoucí hranice s plochou 37c-ZR.10-E2/O - závazně určí ÚS.7a

-     Podmínkou pro povolení umísťování staveb je realizace místní sběrné komunikace MSK-01(VPS02LD) v plochách 37 a, b, e a 38b

-     Vilové domy

-     Pozemky pro stavbu rodinných domů individuálních

-     S vyloučením doplňkových staveb pro drobné podnikání, výrobu, služby a chovatelství

-     Doplňkové využití umožňovat pouze za předpokladu prokázání splnění požadavku na počet odstavných stání na pozemku stavby

-     Uliční profil uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí

-     Obslužné komunikace řešit jako bezbariérové - obytná zóna

-     Oplocení pozemků směrem k veřejnému prostoru výška 1,5 m, transparentní

-     Zajistit likvidaci/retenování dešťových vod v místě staveb

Požadováno zpracování územní studie Ú.7a, která určí konkrétní zastavovací podmínky pro

území ZR.8 a 10b jako celek a která:

1/ prokáže splnění dopravní obslužnosti území

2/ prokáže realizovatelnost sítí technické infrastruktury potřebných pro území

3/ navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě staveb

4/ určí min. velikost stavební parcely v závislosti na zvoleném typu zástavby

5/ určí její hmotové a výškové uspořádání a to i s ohledem na prevenci omezení negativních účinků hluku z dopravy v případě realizace přeložky silnice I/22

6/ určí etapizaci výstavby v území

7/ určí iniciační stavby pro rozvoj území

8/ ověří vliv na krajinný ráz (zachování a doplnění pohledově cenného panoramatu města)

9/ bude respektovat trasu HOZ (hl. odvodňovacího zařízení), případně bude v rámci studie navrženo jeho přeložení do pozice nové

10/ vymezí nová veřejná prostranství (NR_ÚS7a)

-     Uliční profily uspořádat tak, aby byla umožněna výsadba stromořadí

-    Zásobení rozvojové plochy vodou je podmíněno dostavbou distribučních vodovodních řadů; odkanalizování výstavbou nových řadů - bude vybudován systém oddílné kanalizace (dešťová a splašková) s tím, že dešťové vody budou v maximální míře zadržovány a místně využívány/vsakovány; zásobování el. energií - podmíněno výstavbou nové TS v ploše 37c, provede se přeložka nadzemního vedení VN 22 kV do nové trasy a nahradí se kabelem, napojení z kabelu, rozvody NN z nové TS

-    Zásobení plochy plynem je podmíněno výstavbou nové regulační stanice plynu VTL/STL Klatovy-mlékárna o výkonu 6 000 m3/h o vybudování propojovacího řadu z RS do městské sítě a dostavbou distribučních plynových řadů

Intenzita zastavěnosti = určí ÚS.7a; výška = určí ÚS.7a

Pro plochy v územích rozvojových se dále stanoví:

-      výše uvedené využití rozvojových ploch se řídí podmínkami etapizace, uvedenými dále v samostatné kapitole B.15, za předpokladů uvedených v předchozí kapitole B.1.2 (Etapa, Hranice území) - nezastavitelných území se etapizace netýká

-       Při rozhodování o umístění staveb v rozvojových územích je nutné respektovat podmínky pro konkrétní využití ploch dle popisu specifikací v Příloze č. 1 této výrokové části Územního plánu. Bez jejich splnění (požadavky na vypracování Územní studie, zajištění staveb a prvků infrastruktury dopravní či technické, podmínky v koordinaci s dalšími rozvojovými plochami apod.) nelze umístění záměru v dotčené ploše povolit.

-       Pro všechny rozvojové plochy, v jejich popisu využití jsou specifikovány záměry a stavby, spadající pod § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů, dotčené ochranným pásmem dopravních staveb a v jeho blízkém sousedství a dále v blízkosti stacionárních zdrojů hluku a vibrací platí, že takové využití je zde pouze výjimečně přípustné za podmínky prokazatelného zajištění dodržení hygienických limitů hluku a vibrací z uvedených zdrojů hluku v chráněných venkovních prostorech, chráněných vnitřních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech staveb dle § 30 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na příslušný prováděcí předpis, realizovaného v rámci povolovaného záměru jako jeho nedílná součást

-       V případě, že specifika konkrétní rozvojové plochy omezují či vylučují některá z uvedených využití či jej naopak preferují, je toto uvedeno v popisu příslušné plochy v Příloze 1 této výrokové části u popisu regulativů jednotlivých ploch. Toto určení je uvedeno v této příloze rovněž pro plochy určené k plnění funkce konkrétní či specifické (plocha dopravní, areály armády ČR, konkrétních veřejných služeb apod.)

-       na rozvojová území s vyšším pořadovým číslem etapy se do doby splnění podmínek etapizace (viz kapitoly výrokové části uvedené v prvním odstavci) a jejich uvolnění k zástavbě pohlíží jako na území nezastavěná

-       do splnění výše uvedených podmínek se možnosti využití těchto ploch řídí požadavky uvedenými pro území nezastavěná v následující kapitole B.5.3.3 za předpokladu zachování stávajícího prostorového uspořádání a charakteru využití.

4.5	Požadavky na řešení infrastruktury

4.5.1	Dopravní infrastruktura

- Územní studie, v závislosti na rozvoji místní i nadmístní silniční a komunikační sítě a požadavků vycházející z platné územně plánovací dokumentace a generelu dopravy, prověří nároky na dopravní infrastrukturu – napojení na stávající komunikace včetně vybudování místní obslužné komunikace pro napojení všech stavebních pozemků (v řešené ploše vymezen koridor pro MSK-01 (VPS02LD) a MOK-06, MOK-07), včetně plochy pro dopravu v klidu.

- Územní studie určí podobu profilů komunikací, navržené uliční profily budou umožňovat výsadbu stromořadí.

- Územní studie zohlední nároky všech druhů dopravy – pozemní (silniční, železniční, nemotorové – pěší, cyklistické), včetně městské hromadné dopravy.

- Navrhne bezpečné, bezbariérové a komfortní veřejné prostředí pro pohyb peších a cyklistů.

- Návrh umožní rozvoj pěšího pohybu a cyklistické dopravy včetně doložení vazeb na okolní lokality/části města.

- Návrh prověří přestupní vazby mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy osob – železnice, autobusy, MHD, připojení stávající i navrhované zástavby na zastávky MHD a vlakové zastávky,

- Navržené řešení bude splňovat požadavek na zvýšení prostupnosti území a zároveň bude kladen důraz na prohloubení návaznosti pěších tras na navazující krajinné lokality K4.

- Územní studie navrhne cyklistické propojení přes novou lokalitu, prověří doplnění a napojení cyklistických tras vedoucích v souběhu se zájmovým územím.

- Doprava v klidu bude uvažována v souladu s požadavku vyplývajících z generelu dopravy.

- Územní studie navrhne umístění parkoviště P+R s návazností na veřejnou dopravu v souladu s požadavky generelu dopravy.

- Územní studie dále prověří vymezení míst pro dobíjení elektromobilů v místech dlouhodobého stání automobilů.

4.5.2	Technická infrastruktura

- ÚS prověří nároky území na technickou infrastrukturu a navrhne její umístění v lokalitě.

- V rámci studie budou vyhodnoceny stávající deficity technické infrastruktury a stanoveny nové nároky na technickou infrastrukturu plynoucí z navrženého řešení.

- Budou respektována stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma a s nimi spojené požadavky.

- Bude navržena koncepce hospodaření s dešťovými vodami, která bude preferovat jejich vsak a zadržení v řešením území.

4.5.3	Zelená a modrá infrastruktura

- Územní studie navrhne zelenou (systém zelených ploch a uliční zeleně) a modrou infrastrukturu.

- Vymezí nové plochy veřejné zeleně a kompozičně významných stromů ve vzájemné návaznosti na stávající systém zeleně a navazující krajinou lokalitu.

- Navrhne umístění zelených koridorů.

- Důraz bude kladen na prohloubení rekreační funkce navazujícího území krajinné lokality K4 „městská humna“

- Hospodaření s dešťovou vodou – navrhne způsob likvidace/retenování dešťových vod v místě stavby

- Bude respektovat trasu HOZ – (hl. odvodňovací zařízení), případně bude v rámci studie navrženo jeho přeložení do pozice nové

4.6	Veřejný zájem – veřejně prospěšné stavby a opatření

V rámci zájmového území budou respektovány a upřesněny veřejně prospěšné stavby a opatření dle platné územně plánovací dokumentace města – výkres Veřejně prospěšných staveb a opatření.

- Veřejně prospěšná stavba pro dopravní infrastrukturu:  MSK01 - VPS2LD Propojení silnice š. II/191 se silnicí I/22

- Veřejně prospěšná stavba pro technickou infrastrukturu:  VPS25I – STL propojovací řad do městské sítě a regulační stanice VTL Klatovy – mlékárna.

Územní studie prověří aktuálnost stávajících veřejně prospěšných staveb dle ÚP a dle potřeby navrhne jejich zpřesnění popřípadě doplnění.

4.7	Požadavky na variantní řešení nebo etapizaci

Variantní prověření území v rámci řešené lokality není požadováno, může být však stanoveno, pokud se v průběhu konzultací ukáže jako potřebné.

Územní plán stanovuje následnou etapizaci změn v území. Rozvojová území značená indexem E1 (Fáze rozvoje – Etapa 1) a rozvojová území značená indexem E2 (Fáze rozvoje E2 – Etapa 2). V rámci stanovených etap studie navrhne koncept. Územní studie navrhne koncept etapizace rozvoje území a identifikuje části území, jejichž rozvoj je podmíněn realizací jiné stavby.

- POŽADAVKY NA FORMU OBSAHU A USPOŘÁDÁNÍ TEXTOVÉ A GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍ STUDIE

  - Požadavky na formu obsahu a způsob zpracování územní studie

- Územní studie bude vycházet z podrobnosti katastrální mapy.

- V návrhu budou zohledněna všechna pravomocná rozhodnutí v řešeném území a v jeho bezprostředním okolí.

- Návrh bude věcně zpracován v souladu s regulativy stanovenými ÚP – plochy s rozdílným způsobem využití, a s principy stanovených v rámci zpracovaných generelů – viz. zadávací podklady.

- Územní studie bude zpracována v souladu s platnými právními normami a metodikami, bude respektovat požadavky vyplývající z právních předpisů v oblasti územního plánování, zejména:

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

- Dále budou respektovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti ochrany památkové péče, přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, apod.

- Studie bude dle § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. respektovat požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování, které se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů.

Studie bude odevzdána zadavateli v tištěné a digitální podobě:

- analýza stávajícího stavu, doplňující průzkumy a rozbory pro potřeby konzultace

2x v tištěné podobě + 2x CD (ve formátu *.pdf a ve vektorovém formátu),

- návrh územní studie pro potřeby konzultace:

2x v tištěné podobě + 2x CD (ve formátu *.pdf a ve vektorovém formátu),

- čistopis územní studie pro potřebu uložení a evidence:

4x v tištěné podobě + 4x CD (vše ve formátu *.pdf, textová část ve formátu *.doc(x), *.xls(x), grafická část ve vektorovém formátu).

  - Uspořádání textové a grafické části územní studie

Textová část bude členěna do kapitol, popisujících zejména:

- Analytická část

- Analýza stávajícího stavu, vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, majetkoprávních vztahů.

- Definování a vyhodnocení problémů, příležitostí

- Návrhová část

- Širší vztahy a vazby v území (kompoziční vztahy, průhledy, pohledy apod.) Stanovení obecných zásad a definování hlavních principů návrhu.

- Architektonicko-urbanistické řešení celku - popis a zdůvodnění návrhu, koncepce uspořádání území veřejných prostranství včetně systému zeleně, dopravní infrastruktury. Obecné zásady pro návrh řešeného zájmového území jako celku, stanovení charakteru území (hierarchie veřejných prostranství, koncept řešení dopravy (všech složek), koncept návrh zeleně, režim parkování, koncept veřejného osvětlení, vybavení parteru, apod.).

- Členění celku na jednotlivé navazující části - hierarchizace celku, a jeho odůvodnění. Etapizace výstavby a její odůvodnění.

- Architektonicko-urbanistické řešení jednotlivých částí, koncepce uspořádání zástavby a veřejných prostranství, včetně systému zeleně, dopravní infrastruktury jednotlivých částí. Zásady pro tvorby řešeného prostranství jednotlivých částí ve vztahu k celku, stanovení charakteru území (šířkové uspořádání, řešení pěší, cyklistické dopravy, návrh zeleně, materiálového řešení, vybavení parteru apod. v návrhu či přiložených referencích).

- Podmínky pro umisťování a prostorové uspořádání staveb

- Řešení dopravní infrastruktury – základní prověření architektonicko-urbanistického řešení

- Řešení modré a zelené infrastruktury – principy návrhu

- Řešení technické infrastruktury

- Bilanční tabulka uvádějící navrhované hodnoty:

- Uliční prostranství jako celek : výměra v m2, počet parkovacích stání, odvod dešťových vod

- Nestavební bloky :  výměra bloku v m2¨

- Stavební bloky : výměra bloku v m2, maximální výměra hrubých podlažních ploch, s rozdělením dle předpokládaného využití, odhad počtu obyvatel, odhad počtu návštěvníků, počet parkovacích stání, odvod dešťových vod

- Zhodnocení majetkoprávních vztahu:

  - Stručný komentář k základním limitům vlastnické struktury

  - Stručný komentář k výkresu: Návrh dělení pozemků – podklad pro dohodu o parcelaci

  - Bilanční tabulka procentuálního zastoupení pozemků dle majetkové mapy

  - Bilanční tabulka pro návrh dělení pozemků - podklad pro dohodu o parcelaci

- Závěry a doporučení pro další stupně PD pro rozhodování v území a pro strategii města (výkupy, směny pozemků apod.)

Grafická část územní studie bude zpracována v digitální podobě nad mapovým podkladem digitální katastrální mapy.

Grafická část bude obsahovat tyto výkresy:

- Analytická část

- Problémový výkres						1 : 1 000

- Návrhová část

- Širší územní vztahy						1 : 5 000

- Ortofotomapa (s vymezením řešeného území)			1 : 1 000

- Hlavní výkres - prostorové uspořádání celku			1 : 1 000

- Hlavní výkres – prostorové uspořádání dílčích částí		1 :    500

- Výkres využití území						1 : 1 000

- Výkres veřejných prostranství					1 : 1 000/schéma

- Výkres zeleno – modré infrastruktury				1 : 1 000/schéma

- Výkres dopravní infrastruktury					1 : 1 000/schéma

- Výkres technické infrastruktury					1 : 1 000/schéma

- Koordinační výkres						1 : 1 000

- Vzorové řezy územím						1 : 1 000/ 200

- Uliční profily vybraných ulic					1 : 200

- Vizualizace – nadhledová perspektiva hmotového řešení

- Majetková mapa – schéma procentuálního zastoupení pozemků 1: 2 000

- Návrh dělení pozemků – podklad pro dohodu o parcelaci	1: 2 000

Rozsah textové a grafické části a měřítko zpracování je možné po výběru zpracovatele a po dohodě se zadavatelem a pořizovatelem upravit, doplnit o další výkresy a schémata apod. pokud to bude účelné navrhované řešení.

  - Podklady pro zpracování územní studie

- katastrální mapa – aktuální stav (vektorový formát),

- výškopis a polohopis geografické mapy ČÚZK - Zabaged

- platná územně plánovací dokumentace města

- územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Klatovy

- ortofotomapa

- údaje o pozemcích z veřejně přístupných zdrojů

- Strategie města (r. 2017)

- Generel dopravy města Klatov (r. 2021),

- Generel zeleně Město Klatovy (r. 2021)

- Koncepce veřejného osvětlení ve městě Klatovy (r. 2021)

- Strategie Smart City (r. 2021)

- Strategie cestovního ruchu Města Klatov (r. 2021)

- Návrh variant možného řešení komunikace Za Tratí z roku 2012 (nezávazný podklad)

Tyto podklady budou předány vybranému zpracovateli územní studie v termínu stanoveném smlouvou o dílo.

5.4	Požadavky na postup zpracování územní studie včetně veřejných jednání

Územní studie bude zpracována ve 4 etapách:

- etapa (analytická část):

  - Analýza stávajícího stavu, doplňující průzkumy a rozbory - v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu ÚS.

  - I. veřejné jednání – Výsledky doplňujících rozborů a průzkumů, analýza stávajícího stavu budou zpracovatelem náležitě odprezentovány širší veřejnosti. Zpracovatel představí základní principy tvorby územní studie.  Závěrem I. veřejného jednání bude vedena diskuze nad možností doplnění zadání a nad představenými principy tvorby územní studie formou řízených diskuzí.  Závěry, připomínky a podněty z  I. veřejného jednání budou řádně zdokumentovány a zařazeny do Zadání územní studie – ÚS.7a po konzultaci s představiteli města. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit požadavky na řešení územní studie po zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a po I. veřejném jednání.

II. 	etapa (návrhová část – návrh ke kontrole zadavateli):

- Návrh územní studie zpracovaný ke kontrole zadavateli - návrh územní studie v souladu s tímto zadáním (popřípadě upraveným zadáním na základě závěrů z  I. veřejného jednání) a s platnými právními předpisy.

- Prezentace návrhu zadavateli. Závěry, připomínky a podměty ze společného jednání se zadavatelem budou řádně zdokumentovány a po kontrole zadavatele budou zapracovány do návrhu řešení.

- etapa (návrhová část – návrh k „projednání“ a následné „veřejné jednání“:

Návrh územní studie k „ projednání a následné „ veřejné jednání“ - předběžné konzultace rozpracovaného návrhu s pořizovatelem, městem, odborem životního prostředí a odborem dopravy MMK, popřípadě Hasičským záchranným sborem a podle potřeby též s vlastníky pozemků a správci sítí.

- II. veřejné jednání – návrh územní studie bude náležitě prezentován širší veřejnosti, bude provedena diskuze nad návrhem studie formou řízených diskuzí.  Závěry, připomínky a podněty z veřejné diskuze budou řádně zdokumentovány a zařazeny do návrhu řešení po konzultaci s představiteli města.

- etapa (čistopis územní studie)

-	čistopis územní studie zpracování konečného návrhu zohledňujícího závěry z II. veřejného jednání, závěry z projednání a z konzultací s představiteli města.

Součástí týmu zpracovatelů bude autorizovaný architekt  A0, či A1,A2, autorizovaný krajinářský architekt A0, či A3 i autorizovaný inženýr v odboru dopravní stavby (všichni se budou účastnit pracovních jednání). Konzultace rozpracovaného návrhu budou dohodnuty v průběhu zpracování studie. Termín předání čistopisu územní studie bude určen smlouvou o dílo.

Výřez zájmového území z Územního plánu Klatovy pro „Studii“ z hlavního výkresu.